ГОСТ Р 51379-99

УДК 621.004:002:006.354                                                                                           Группа Е01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Энергосбережение

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Основные положения. Типовые формы

Energy conservation. Power engineering certificate of fuel-energy resources

for industrial consumer. Basic rules. Standard forms

ОКС 01.110

ОКСТУ 3103, 3104, 3403

Введение в действие 2000—09—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Временным творческим коллективом при ФГУ «Российское агентство энергоэффективности»

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 1999 г. № 471-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Госэнергонадзором РФ в сотрудничестве с Московским агентством энергосбережения подготовлены типовые формы энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, предложенные для опытного внедрения на ряде предприятий. Данные формы позволяют получать в концентрированном виде объективную информацию об уровне и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на производственных предприятиях топливно-энергетического комплекса, промышленности и коммунального хозяйства. Апробация разработанных форм активно проводилась в течение двух лет нижегородским, московским региональными центрами энергосбережения и другими организациями, специализирующимися в области энергоаудита.

Настоящий стандарт, регламентирующий основные положения энергетической паспортизации, устанавливающий формы документов — составных частей паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов, дополняющих и уточняющих ранее разработанные формы, отражает накопленный опыт в области энергетической паспортизации предприятий и предлагает единый унифицированный подход к его составу и структуре.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению и содержанию энергетического паспорта промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с целью определения фактического баланса потребления ТЭР, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению.

Обязательность разработки и ведения энергетического паспорта потребителя ТЭР определяется нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Стандарт используется органами государственного энергетического надзора при энергетических обследованиях потребителей энергоресурсов и оценке эффективности использования ТЭР.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.417—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин

ГОСТ 27322—87 Энергобаланс промышленного предприятия. Основные положения

ГОСТ Р 51387—99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

3 Определения

В настоящем стандарте используют следующие термины с соответствующими определениями:

энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

топливно-энергетические ресурсы: Совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью).

энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов: Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий энергосберегающие мероприятия.

организация-энергоаудитор: Юридическое лицо (организация, кроме государственных надзорных органов), осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие лицензию на выполнение этих работ.

4 Общие положения

4.1 Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки эффективности использования ТЭР, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

4.2 Разработку и ведение паспорта обеспечивает потребитель ТЭР.

Методические рекомендации по заполнению и ведению энергетического паспорта разрабатывают энергоаудиторы и согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными для государственного надзора за эффективным использованием ТЭР.

4.3 Энергетические обследования эффективности использования ТЭР проводят:

- потребители ТЭР (собственные внутренние обследования);

- энергоаудиторские организации, работающие по контракту;

- органы, осуществляющие надзор и контроль за эффективностью использования ТЭР. Правила проведения энергетических обследований потребителей ТЭР устанавливает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный для государственного надзора за эффективностью использованием ТЭР.

4.4 Объектами энергетического обследования являются:

- производственное оборудование, машины, установки, агрегаты, потребляющие ТЭР, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, выполнения работ (услуг);

- технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей;

- процессы, связанные с расходованием ТЭР на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию).

4.5 Обновление информации в энергетическом паспорте проводят в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области контроля за эффективностью использования ТЭР.

4.6 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие энергетические обследования, административное руководство потребителя ТЭР.

4.7 Энергетический паспорт потребителя ТЭР должен храниться на предприятии, в территориальном органе государственного энергетического надзора и в организации, проводившей энергоаудит.

4.8 Гриф энергетического паспорта определяет руководство потребителя ТЭР в установленном порядке.

5 Структура и содержание энергетического паспорта

промышленного потребителя ТЭР

5.1 Энергетический паспорт состоит из следующих разделов.

5.1.1 общие сведения о потребителе ТЭР;

5.1.2 сведения о потреблении ТЭР:

- общее потребление энергоносителей,

- потребление электроэнергии,

- потребление тепловой энергии,

- потребление котельно-печного топлива,

- потребление моторного топлива;

5.1.3 сведения об эффективности использования ТЭР;

5.1.4 мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР;

5.1.5 выводы.

Заключительный раздел энергетического паспорта потребителя ТЭР должен включать:

- перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов непроизводительных расходов ТЭР с указанием их величины в стоимостном и натуральном выражении;

- предлагаемые направления повышения эффективности использования ТЭР с оценкой экономии последних в стоимостном и натуральном выражении с указанием затрат, сроков внедрения и окупаемости;

- количественную оценку снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР за счет внедрения энергосберегающих мероприятий:

- беззатратных и низкозатратных;

- среднезатратных;

- высокозатратных.

5.2 Типовые формы энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР включают:

5.2.1 титульный лист энергетического паспорта потребителя ТЭР (приложение А);

5.2.2 общие сведения о потребителе ТЭР, приведенные в форме (приложение Б), содержащей информацию о наименовании, реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогательной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии;

5.2.3 сведения об общем потреблении энергоносителей, приведенные в форме (приложение В), содержащей информацию о годовом потреблении и коммерческом учете потребления всех видов энергоносителей, используемых потребителем ТЭР;

5.2.4 сведения о потреблении электроэнергии, приведенные в формах (приложения Г—К), содержащих информацию о трансформаторных подстанциях, установленной мощности электроприемников по направлениям использования с краткой энергетической характеристикой энергоемкого оборудования, содержащих информацию о собственном производстве электрической и тепловой энергии (собственной теплоэлектростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии;

5.2.5 сведения о потреблении (производстве) тепловой энергии, приведенные в формах (приложения Л—П), содержащих информацию о составе и работе котельных (котельных агрегатах, входящих в состав собственной ТЭС), сведения о технологическом оборудовании, использующем тепловую энергию, расчетно-нормативном потреблении теплоэнергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии;

5.2.6 сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников энергии, приведенные в формах (приложения Р—Ф), содержащих информацию о характеристиках топливоиспользующих агрегатов, об использовании моторных топлив транспортными средствами и др., а также балансы потребления котельно-печного и моторного топлива;

5.2.7 сведения о показателях эффективности использования ТЭР, приведенные в форме (приложение X), содержащей информацию об удельных расходах ТЭР;

5.2.8 сведения об энергосберегающих мероприятиях, приведенные в форме (приложение Ц), содержащей информацию об энергоэффективных мероприятиях по каждому виду ТЭР.

Представленные в стандарте типовые формы энергетического паспорта используют в качестве базовых. В зависимости от принадлежности потребителя к той или иной отрасли экономики, особенностей и специфики производственного оборудования и технологических процессов типовые формы энергетического паспорта по рекомендациям Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор за эффективным использованием ТЭР, могут быть дополнены и утверждены в составе соответствующего нормативного документа.

5.3 При заполнении энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР могут быть использованы нормативные и методические материалы, представленные в приложении Ш.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №____

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов

_______________________________________________________________________________

наименование организации, предприятия

Паспорт разработан

месяц _____________200... г.

_______________________________________

наименование организации-разработчика

_____________________________________________________________

должность руководителя организации-разработчика, подпись, фамилия

__________________________________________                              _____________________

подпись, фамилия, должность ответственного за                                  должность исполнителя,

энергохозяйство потребителя                                                         подпись, фамилия

Срок действия до________________________________

пять лет, не считая года разработки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Общие сведения о промышленном потребителе топливно-энергетических ресурсов

_______________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя топливно-энергетических ресурсов)

1 Вид собственности _____________________________________________________________

2 Адрес ________________________________________________________________________

3 Наименование головной (вышестоящей) организации ________________________________

4 Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________

5 Ф.И.О. гл. инженера____________________________________________________________

6 Ф.И.О. гл. энергетика ___________________________________________________________

7 Факс _________________________________________________________________________

8 Банковские реквизиты __________________________________________________________

9 Телефоны:

гл. инженера ______________________

гл. энергетика _____________________

для справок _______________________

| Наименование | Единица измерения | Базовый год | Текущий год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Объем производства продукции (услуг, работ) | тыс. руб. |  |  |  |
| 2 Производство продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |
| 2.1 Основная продукция |  |  |  |  |
| 2.2 Дополнительная продукция |  |  |  |  |
| 3 Потребление энергоресурсов | тыс. т у.т. |  |  |  |
|  | тыс. руб.1) |  |  |  |
| 4 Энергоемкость производства продукции2) | тыс. т у.т. |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |
| 5 Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции3) |  |  |  |  |
| 6 Среднесписочная численность | чел. |  |  |  |
| 6.1 в т.ч. промышленно-производственный персонал | чел. |  |  |  |

_________

1) Стоимость ТЭР определяется по предъявленным счетам.

2) Определяется по формуле

Значение п. 3 (числитель)

Значение п. 1

3) Определяется по формуле

Значение п. 3 (знаменатель)

Значение п. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Общее потребление энергоносителей

|  | Единица | Потребленное | Коммерческий учет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоносителя | измерения | количество в год | Тип прибора (марка) | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |
| 1.1 Газообразное топливо |  |  |  |  |  |
| 1.2 Твердое топливо |  |  |  |  |  |
| 1.3 Жидкое топливо |  |  |  |  |  |
| 1.4 Альтернативные (местные) виды топлив |  |  |  |  |  |
| 1.5 Переводные коэффициенты в условное топливо |  |  |  |  |  |
| 2 Электроэнергия | МВт×ч |  |  |  |  |
| 3 Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |
| 3.1 Давление | МПа |  |  |  |  |
| 3.2 Температура прямой и обратной воды | °С |  |  |  |  |
| 3.3 Температура перегрева пара | °С |  |  |  |  |
| 3.4 Степень сухости пара | % |  |  |  |  |
| 4 Сжатый воздух | кН×м3 |  |  |  |  |
| 4.1 Давление | МПа |  |  |  |  |
| 5 Моторное топливо: | л, т |  |  |  |  |
| 5.1 - бензин |  |  |  |  |  |
| 5.2 - керосин |  |  |  |  |  |
| 5.3 - дизельное топливо |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Сведения о трансформаторных подстанциях

| Производство, цех, номер подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Тип трансформатора | Количество трансформаторов | Суммарная мощность подстанции, кВА | Напряжение, кВ высшее/ низшее | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Установленная мощность потребителей электроэнергии

по направлениям использования

| Направление использования | Количество и суммарная мощность, кВт, электродвигателей (в цехах, участках, производствах и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроэнергии | Цех №... |  | Цех №... |  |  | Цех №... |  |  | Цех №... |  |  | чание |  |
|  | Количество | Мощность |  | Количество | Мощность |  | Количество | Мощность |  | Количество | Мощность |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 Технологическое оборудование, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электропривод, электро-термическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сушилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Прочее, в т. ч. бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(рекомендуемое)

Сведения о компрессорном оборудовании

| Цех, участок, производство, тип компрессора | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Производительность, м3/ мин | Давление, МПа | Мощность электропривода, кВт | Время работы компрессора за год по журналу, ч, год | Расчетный среднегодовой расход электроэнергии, МВт×ч | Удельный расход электроэнергии факт./ норм.*, кВт×ч/ 1000 м3 | Система охлаждения (оборотное, водопроводное и т. п.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

__________

* В случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывают по формуле

Значениеграфы6Значениеграфы4х60⋅100.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(рекомендуемое)

Характеристика холодильного оборудования

Тип теплоотводящего устройства___________

| Тип | Год | Мощность | Температура в | Установленная | Удельный расход электроэн | Режим работы, летом/ | Система отвода тепла от конденсатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата-источника | ввода в эксплуа тацию | по холоду, Гкал/ч | холодил ьной камере, °С | мощ ность, кВт | ергии, факт./ норм., кВт×ч/ Гкал | зимой, ч/сут | Расход теплоносителя летом/ зимой, т/ч | Охлаждение летом/ зимой, от ... до ... °С |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(рекомендуемое)

Сведения о составе и работе основного оборудования теплоэлектростанции*

Топливо: основное ___________

резервное___________

| Год ввода ТЭС в эксплуатацию | Электрическая мощность ТЭС, проекта./ факт., кВт | Тепловая мощность ТЭС, проектн./ факт., Гкал | Тип турбоагрегата | Количество турбоагрегатов | КПД турбоагрегата, % | Годовое использование турбоагрегата, проектн./ факт., ч | Коэффициент эффективности использования установленной мощности, PфактPуст | Удельный расход топлива на производство электроэнергии г у.т./ (кВт×ч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

__________

* Сведения о составе и работе котельных агрегатов, входящих в состав ТЭС, заполняют по формуле Л.

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

Баланс потребления электроэнергии в 200...Г.

МВт×ч (графа 5 — в процентах).

| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление | В том числе расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Приход |  |  |  |  |
| 1 Сторонний источник (по счетчикам), |  |  |  |  |
| 2 Собственная ТЭС |  |  |  |  |
| II Расход* |  |  |  |  |
| 1 Технологическое оборудование, в т.ч.: |  |  |  |  |
| - электропривод, электротермическое оборудование |  |  |  |  |
| - сушилки |  |  |  |  |
| - прочее |  |  |  |  |
| 2 Насосы |  |  |  |  |
| 3 Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |
| 4 Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |
| 5 Компрессоры |  |  |  |  |
| 6 Сварочное оборудование |  |  |  |  |
| 7 Холодильное оборудование |  |  |  |  |
| 8 Освещение |  |  |  |  |
| 9 Прочие, в т. ч. бытовая техника |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |
| 10 Субабоненты |  |  |  |  |
| 11 Потери эксплуатационно неизбежные: |  |  |  |  |
| - в сетях, суммарные |  |  |  |  |
| - в трансформаторах |  |  |  |  |
| 12 Нерациональные потери |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |

___________

* При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье «Расход» заполняется и графа 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

Сведения о составе и работе котельной

Топливо: основное — природный газ

резервное — ________

| Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество | Произво-дитель-ность, проектн./ факт.*, т/ч, Гкал/ч | Давле-ние, раб./ факт.*, МПа | КПД «брутто» по данным последних испыта-ний, % | КПД по паспорту, % | Удельный расход топлива на выработку тепла факт./ норм.* кг у.т./Гкал | Годовой расход топлива по коммерческому учету, тыс. т у.т. | Годовая выработка тепла по приборному учету, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

__________

* Определяется по паспортным данным.

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(обязательное)

Характеристика технологического оборудования,

использующего тепловую энергию (пар, горячая вода)

| Назначение, направление использо | Наименование агрегата, год ввода, | Произво-дитель-ность агрегата (паспо | Количество | Рабочие параметры на входе/ на выходе |  | Удель-ный расход теплоэнергии | КПД по паспорту, % | Конденсатоотводчики: тип, количество |  | Наличие теплоутилизационных устройств | Примечание (характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вания агрегата | тип, марка, вид энергоносителя | ртная) по продукту, .../ч |  | давление рабочее, МПа | температура рабочая, °С | на единицу продукции, Гкал/... |  |  |  | , темпе-ратура конденсата, °С | загрязнений конденсата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(обязательное)

Расчетно-нормативное потребление тепловой энергии в 200...г.

Гкал/год

| Наименование объекта (цех, участок и др.), | Технологическое оборудование | При фактических значениях среднегодовой температуры, °С, и продолжительности отопительного периода, сут |  |  | Приме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоноситель (пар, горячая вода) |  | Отопление | Приточная вентиляция | Горячее водоснабжение | чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 1 Производственные помещения |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| Итого: по производственным помещениям |  |  |  |  |  |
| 2 Общепроизводственные службы и помещения |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| Итого: по общепроизводственным службам |  |  |  |  |  |
| 3 Всего |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(обязательное)

Баланс потребления тепловой энергии в 200...г.

Гкал (графы 8, 10, 12 — в процентах)

| Статьи прихода/расхода | Характеристики, параметры |  |  | Суммарное | Расчетно-нормативное потребление с |  | Потери: эксплуатационно- | Возврат | Приме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоноситель | давление Р, МПа | температура, °С* | потреб ление | учетом нормативных потерь (приложение М) |  | неизбеж ные/ факт. | конденсата | чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Технологические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 в т. ч. пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Отопление и вентиляция, в т. ч. калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Суммарные сетевые потери (нормируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Субабоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Нерациональные техно-логические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________

* При теплоносителе «горячая вода» указывают температуру прямой и обратной воды.

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(обязательное)

Характеристика топливоисползующих агрегатов

| Назначение, направление использо-вания | Наименование агрегата, тип, марка, характерный размер, год ввода в | Количество | Производительность агрегата (паспортная) по продукту, .../ч | Удельный расход топлива на единицу продукции, кг у.т./... |  | Наименование и краткая характеристика теплоутилизационного оборудования, температура | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эксплу-атацию |  |  | фактически за 200...г. | норматив расхода | отходящих газов,°С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(обязательное)

Баланс потребления котельно-печного топлива в 200...г.

(Потребление в т у.т.)

|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии | расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь | потери энергии: эксплуата-ционно-неизбежные/ факт. |  | Коэффи циент полезного использования |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| I Приход |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: приход |  |  |  |  |  |  |  |
| II Расход |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Технологическое использование, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 нетопливное использование (в виде сырья) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 нагрев |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 сушка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 На выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

(обязательное)

Характеристика использования моторных топлив транспортными средствами

| Наименование, (марка), тип транспортного | Количество транспортных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимос | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива по паспорт | Годовые показатели текущего года |  | Количество израсходо- | Спо-соб измерения расхода | Удельный расход топлива, л/ (т×км) | Количество полученного топ- лива, | Потери топлива | При-мечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства, год выпуска |  | ть, чел. |  | ным данным, л/км; л/ (т×км) | Пробег, км | Объем грузоперевозок, т×км | ванного топлива, л | топлива |  | л |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ У

(обязательное)

Баланс потребления моторных топлив

| Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление, | Расчетно-нормативное | Потери, л |  | Фактический удельный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л | потребление, л | неизбежные | фактические | расход, л/(т×км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I Приход |  |  |  |  |  |  |
| Итого: приход |  |  |  |  |  |  |
| II Расход |  |  |  |  |  |  |
| 1 Транспортировка грузов |  |  |  |  |  |  |
| 2 Перевозка людей |  |  |  |  |  |  |
| 3 На выработку энергии |  |  |  |  |  |  |
| Итого: расход |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

(обязательное)

Сведения об использовании вторичных энергоресурсов,

альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Вторичные (тепловые) ВЭР |  |  |  |
| 1.1 Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1 Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2 Расход | м3/ч |  |  |
| 1.1.3 Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4 Температура | °С |  |  |
| 1.1.5 Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
| 1.2 Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3 Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2 Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
| 2.1 Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2 Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1 Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2 Годовая наработка энергоустановки | ч |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  |
| 2.3 Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
| 2.4 КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5 Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт×ч |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ X

(обязательное)

Удельный расход ТЭР на выпускаемую продукцию

| Виды энергоносителей и наименование продукции (работ) | Единица измерения | Базовый год: факти-ческий удельный расход общезаводской/ цеховой | Расчетные удельные расходы энергоносителей (нормативы) по видам продукции с учетом реализации программы энергосбережения (приложение Ц) при объеме производства в...г. обследования |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Котельно-печное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - на продукцию | кг у.т./ед. изд. | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 - на выработку электрической и тепловой энергии | г у.т./(кВт×ч), кг у.т./Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 2 Тепловая энергия: | Гкал/ед. изд. | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Электроэнергия: | кВт×ч/ед. изд. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 - на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 - на производство сжатого воздуха | кВт×ч/(кН×м3) | — |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 - на производство холода | кВт×ч/Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 4 Моторное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бензин | л/км, |  |  |  |  |  |  |  |
| - керосин | л/(т×км) |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

(обязательное)

Перечень энергосберегающих мероприятий

| Наименование мероприятий, вид энергоресурса | Затраты, тыс. руб | Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов |  | Согласованный срок | Срок окупае | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в нату-ральном выражении | в стои-мостном выражении, тыс. руб. (по тарифу) | внедрения, квартал, год | мости |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по экономии: |  |  |  |  |  |  |
| - котельно-печного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| - тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| - электроэнергии, МВт×ч |  |  |  |  |  |  |
| - сжатого воздуха, кН×м3 и других материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| - моторного топлива: |  |  |  |  |  |  |
| - бензина |  |  |  |  |  |  |
| - керосина |  |  |  |  |  |  |
| - дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |
| Экономия, всего: |  |  |  |  |  |  |
| тыс. т у.т. . |  |  |  |  |  |  |
| Гкал |  |  |  |  |  |  |
| МВт×ч |  |  |  |  |  |  |
| л, т |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. по мероприятиям, принятым к внедрению: |  |  |  |  |  |  |
| тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Гкал |  |  |  |  |  |  |
| МВт×ч |  |  |  |  |  |  |
| л, т |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

(справочное)

Библиография

1 Методические указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях. РД 34.09.105—96. М. СПО ОРГРЭС, 1997

2 Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающимися устройствами. РД 50-213—80. Изменение № 1 к РД 50-213—80. М. Изд-во стандартов, 1998

3 Методика выполнения измерений с использованием сужающихся устройств. МИ 2204—92. М. Изд-во стандартов,1997

4 Методические указания по инвентаризации угля и горючих сланцев на электростанциях. МУ 34-70-050—83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983

5 Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях. МУ 34-70-152—83. М. СПО Союзтехэнерго, 1983

6 Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий. ТЭС МУ 34-70-079—84. М. СПО Союзтехэнерго, 1984

7 Правила монтажа расходомерных устройств. РД-50-213, М. Изд-во стандартов, 1985

8 Методика оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами, РД 34.20.581.85. М. СПО ОРГРЭС, 1995

9 Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта. РД 34.26.617—97 М. СПО ОРГРЭС, 1997

10 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М. СПО ОРГРЭС, 1996

11 Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении, РД 34,09.101-94. М. СПО ОРГРЭС, 1995

12 Правила устройства электроустановок, 6-е издание, М. Главгосэнергонадзор РФ, 1998

13 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. П-683, Главгосэнергонадзор. М. Изд-во МЭИ, 1995

14 Информационное письмо РАО «ЕЭС России» «О коммерческом учете тепловой энергии». ИП-01(02)-97.

15 Методические указания по составлению отчета электростанции и «АО Энерго» о тепловой экономичности оборудования. РД 32.08.522—95

16 Правила проведения энергетических обследований. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.98. М. СПО ОРГРЭС, 1998

17 Методики определения пределов допускаемых расхождений при определении массы «нетто» груза, перевозимого при бестарных перевозках. МИ 1953—88. М. СПО Союзтехэнерго, 1984

18 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы. ГОСТ 26976—86

19 Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов. ТЭС РД 34.09.114-92, М., СПО ОРГРЭС, 1993

20 Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.Н. Федоров. «Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий». Учебное пособие. М. МИКСиС, 1998

21 Транспортный Устав железных дорог РФ от 08.11.98 № 2—ФЗ (Собрание законодательных актов РФ. 12.01.98. № 2)

22 Правила поставки газа в РФ от 05.02.98 № 162 (Собрание законодательных актов РФ, № 6)

23 Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения. Утверждена Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России»

24 Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии. Утверждены Департаментом строительства 07.07.98

25 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255—97. М., СПО ОРГРЭС, 1998

26 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. РД 34.20.519-97. М. СПО ОРГРЭС, 1998

27 Типовое положение об электрическом цехе. ТП 34-70-014—86. СПО Союзтехэнерго, 1987

28 Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработка мероприятий по энергосбережению. Отраслевой руководящий документ РФ 34.09.455—95 РАО «ЕЭС России». М., 1996

29 Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов. Сборник методических материалов. Под редакцией проф. С.И. Сергеева. НГТУ, НИЦЭ, Н. Новгород, 1998

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, энергетический паспорт, потребитель топливно-энергетических ресурсов, энергетическое обследование